P R I V A T E L T E T R A C K I N G - M V P B L U E P R I N T Система мониторинга производственных тележек Архитектура MVP на открытом стеке: частная LTE-сеть и позиционирование по базовым станциям Тип документа: архитектурное решение (MVP) Стек: React - TypeScript - Node.js - PostgreSQL - Magma / Open5GS Статус: черновик для обсуждения Версия: 1.0 - октябрь 2026 Внутренний документ проекта Октябрь 2026

Содержание

Резюме	1

1. Контекст, цели и ограничения проекта	1

1.1. Задача и сценарий использования	2

1.2. Критерии успеха MVP	2

1.3. Ограничения и рамки MVP	3

2. Принцип позиционирования по базовым станциям	3

2.1. Идея подхода	3

2.2. От уровня сигнала к координате	4

2.3. Цепочка методов и ожидаемая точность	4

2.4. Откуда берутся измерения	5

3. Общая архитектура системы	5

3.1. Полевой уровень	5

3.2. Сетевой уровень	6

3.3. Серверный уровень	6

3.4. Уровень представления	6

3.5. Роль симулятора радиоканала	6

4. Конвейер позиционирования	7

4.1. Подготовка измерений	7

4.2. Вычисление и сглаживание	7

4.3. Калибровка на площадке	8

5. Технологический стек и обоснование выбора	8

5.1. Ядро частной сети: Magma и альтернативы	8

5.2. Радиочасть: готовые станции против SDR	9

5.3. Почему MQTT	9

5.4. Backend и хранение данных	9

5.5. Картовая библиотека: Leaflet против MapLibre	9

5.6. Тайлы карты в закрытом контуре	10

6. Интеграция с ядром сети Magma	10

6.1. Что система берёт из Magma	10

6.2. Адаптер источника данных	10

6.3. План замены симулятора на реальную сеть	10

7. Модель данных и программные интерфейсы	11

7.1. Основные сущности	11

7.2. REST API	11

7.3. События в реальном времени	12

8. Дорожная карта реализации MVP	12

9. Риски и меры реагирования	12

10. План изучения технологий	13

11. Заключение и рекомендации	13

Примечание: оглавление построено на полях Word. После редактирования документа кликните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы актуализировать номера страниц.

# Резюме

Настоящий документ описывает архитектуру минимально жизнеспособного продукта (MVP) системы мониторинга производственных тележек на территории предприятия. Позиция тележек определяется без спутниковых сигналов: на каждом объекте установлены базовые станции с точно известными координатами, а положение вычисляется по радиоизмерениям между тележками и станциями — по аналогии с отображением транспорта на картах, но на базе собственной сети связи. Решение строится исключительно на открытом программном обеспечении, фронтенд выполняется на React.

Ключевые архитектурные решения: частная LTE-сеть на открытом ядре (Magma, с запасным вариантом Open5GS); бортовой агент на тележке собирает измерения уровня сигнала (RSRP/RSRQ) по видимым сотам и передаёт их по MQTT; серверный движок вычисляет позицию мультилатерацией (взвешенный метод наименьших квадратов) и сглаживает её фильтром Калмана; админ-панель на React с картой Leaflet/MapLibre и тайлами OpenStreetMap получает обновления по WebSocket в реальном времени. Хранение — PostgreSQL с PostGIS и TimescaleDB.

Ожидаемая точность позиционирования по уровню сигнала в промышленной среде — ориентировочно от 10 до 50 метров при трёх и более станциях; при двух станциях и одной доступен резервный путь пониженной точности. Документ закрепляет принцип «движок отделён от источника данных»: на старте используется симулятор радиоканала, затем реальная сеть — без изменения логики вычислений и панели. Дорожная карта MVP рассчитана на 6–8 недель поэтапной реализации. Главы 1–2 формулируют задачу и физический принцип, главы 3–7 описывают архитектуру, интеграцию и интерфейсы, главы 8–10 — план работ, риски и программу изучения технологий.

# 1. Контекст, цели и ограничения проекта

## 1.1. Задача и сценарий использования

На производственной территории перемещаются тележки (транспортные, гидравлические, автокары), и диспетчеру необходимо видеть их местоположение в реальном времени. Продуктовый ориентир — привычный интерфейс карт с отображением движения транспорта: карта площадки, маркеры объектов, траектории и актуальные статусы. Ключевое отличие от потребительских решений — отсутствие спутникового позиционирования: цеха, склады и крытые зоны экранируют GPS/ГЛОНАСС, а требование работать только на открытом стеке исключает проприетарные геосервисы. Вместо этого используется инфраструктура частной беспроводной сети: базовые станции, чьи координаты на плане территории точно известны, и радиоизмерения, которые тележки непрерывно собирают в процессе работы.

Пользователь системы — администратор (диспетчер) предприятия. Он открывает веб-панель, видит карту территории, все тележки с актуальными позициями, кругами неопределённости и статусами связи, может выбрать объект и изучить его трек и историю, а также управлять справочником базовых станций. Для MVP достаточно одного экрана панели и простого разграничения доступа, без сложной ролевой модели.

## 1.2. Критерии успеха MVP

Чтобы проект считался выполненным, MVP должен одновременно удовлетворять следующим проверяемым критериям. Они сформулированы так, чтобы каждый можно было продемонстрировать на демо, а не оценивать «на глаз».

- Карта и объекты: на карте территории отображаются базовые станции и тележки; позиции обновляются не реже одного раза в 1–2 секунды.

- Позиционирование без GPS: координата тележки вычисляется по радиоизмерениям относительно станций; на карте отображается круг неопределённости и признак использованного метода.

- История и треки: система сохраняет историю позиций и показывает траекторию выбранной тележки за период.

- Администрирование станций: добавление, правка и удаление базовых станций с координатами через панель.

- События: панель показывает журнал событий: потеря связи, деградация точности, смена метода позиционирования.

- Открытый стек и замкнутый контур: все компоненты имеют открытые лицензии и работают без обращения к внешним коммерческим API.

- Заменимость источника данных: одна и та же панель и движок работают как с симулятором радиоканала, так и с реальными измерениями.

## 1.3. Ограничения и рамки MVP

Точность позиционирования по уровню радиосигнала принципиально ограничена физикой распространения волн в промышленной среде (многолучёвость, экранирование металлом), поэтому в MVP она оценивается десятками метров, а не единицами. Задача MVP — подтвердить работоспособность подхода и измерить фактическую точность на пилотной площадке, а не достичь сантиметровых показателей; для последних существуют отдельные классы решений, упомянутые в разделе рисков. В объём MVP не входят: полноценные геозоны с алертами по правилам, интеграция с системами предприятия, мобильное приложение, высокодоступное развёртывание и шифрование данных на уровне хранилища сверх базового. Стек фиксируется на открытом ПО и React; серверная часть предполагается на Node.js/TypeScript, чтобы команда фронта обслуживала её без смены языка.

# 2. Принцип позиционирования по базовым станциям

## 2.1. Идея подхода

Каждая базовая станция имеет точно измеренные координаты (вводятся в справочник при монтаже). Тележка в LTE-сети непрерывно «видит» несколько сот и измеряет уровень их сигнала; чем ближе тележка к станции, тем сильнее принимаемый сигнал. Зная, как сигнал затухает с расстоянием, можно превратить каждое измерение в оценку дистанции «тележка — станция», а пересечение трёх и более дистанций даёт положение точки на карте — эта задача называется мультилатерацией. Таким образом, роль GPS выполняет сама сеть: аппаратура спутниковой навигации на тележках не требуется.

## 2.2. От уровня сигнала к координате

Связь расстояния и уровня сигнала описывается логарифмической моделью затухания: RSSI(d) = A − 10·n·lg(d), где d — расстояние в метрах, A — уровень сигнала на одном метре от антенны, n — показатель затухания среды (около 2–4 в помещении и в застройке). Константы A и n не берутся из справочника, а калибруются на конкретной площадке: на эталонных точках замеряется сигнал от каждой станции, после чего параметры подбираются по этим данным. Получив оценки расстояний до нескольких станций, движок решает задачу наименьших квадратов: ищет точку, для которой сумма квадратов расхождений «расчётная дистанция — измеренная дистанция» минимальна. Практически применяется итерационный метод Гаусса–Ньютона с начальным приближением в центре площадки; веса измерений задаются по качеству сигнала — более сильные и стабильные замеры влияют на решение сильнее.

Важно понимать, что одно измерение RSSI — величина шумная: сигнал отражается от металлических конструкций, колеблется из-за движения людей и техники. Поэтому конвейер обработки всегда включает очистку данных (медианный фильтр, отбраковку выбросов) и сглаживание итоговой траектории фильтром Калмана, который учитывает физическую инерцию тележки. Это превращает «дрожащую» сырую оценку в устойчивую линию движения, пригодную для отображения.

## 2.3. Цепочка методов и ожидаемая точность

Чем больше станций «слышит» тележка, тем точнее решение; при нехватке данных система деградирует управляемо, с явным признаком метода на карте. Ориентировочные оценки точности для промышленной площадки приведены в таблице 1; фактические значения зависят от планировки и плотности застройки и фиксируются замерами на пилоте.

Таблица 1 — Методы позиционирования и ориентировочная точность

| Метод | Необходимые данные | Ориентировочная точность | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Мультилатерация по уровню сигнала | 3 и более станций, калиброванная модель затухания | 10–50 м | Основной метод MVP; качество зависит от калибровки и плотности станций |
| Усиленный Cell-ID (E-CID) по Timing Advance | 2 станции; расстояние, вычисленное сетью по времени опережения | Порядка 80–150 м | Квант измерения Timing Advance в LTE даёт шаг около 78 м; метод резервный |
| Cell-ID (по соте) | 1 станция | Радиус соты (сотни метров) | Точка принимается у станции с большой окружностью неопределённости |
| Справочно: UWB-телеметрия | Специальные маяки и метки UWB | 0,1–0,5 м | Не входит в MVP; запасной путь, если точности радиосети окажется недостаточно |

Сглаживание фильтром Калмана дополнительно снижает разброс оценок во времени — при неподвижной тележке отображаемая точка стабилизируется, а при движении трек остаётся плавным. Радиус неопределённости, показываемый на карте, вычисляется из остаточной ошибки решения и геометрического фактора взаимного расположения станций (GDOP): при плохой геометрии (например, все станции в одну линию) круг честно увеличивается.

## 2.4. Откуда берутся измерения

Основной источник — сам модем тележки. Промышленные LTE-модемы (например, Quectel, SIMCom) по AT- или QMI-командам отдают параметры обслуживающей соты и видимых соседних сот: RSRP/RSRQ, идентификаторы сот, а иногда и Timing Advance. Бортовой агент (одноплатный компьютер или промышленный контроллер на тележке) опрашивает модем с частотой около одного герца, буферизует отчёты и публикует их в брокер сообщений. Дополнительный источник — ядро сети: оно знает, к какой соте подключён абонент, и может отдавать события подключения, отключения и смены соты (в Magma — событийный механизм access gateway, в Orchestrator — API управления абонентами). Событийные данные не содержат уровня сигнала по соседям, поэтому используются как «точная» привязка к соте и страховка, а тонкую оценку позиции даёт именно путь через модем.

# 3. Общая архитектура системы

Система построена из четырёх слоёв: полевой (объекты на территории), сетевой (частная LTE-сеть и транспорт телеметрии), серверный (позиционирование, API, хранение) и уровень представления (админ-панель). Каждый слой решает свою задачу и заменяем: например, ядро сети или движок позиционирования можно заменить без переделки остальных слоёв. Общая схема приведена на рисунке 1; поток данных направлен снизу вверх — от радиоизмерений на поле к карте в браузере диспетчера.

Рисунок 1 — Общая архитектура системы мониторинга тележек

## 3.1. Полевой уровень

На территории размещаются 4–6 базовых станций, охватывающих цеха, склад и логистические зоны; их координаты после монтажа заносятся в справочник системы. На каждой тележке устанавливается LTE-модем и бортовой агент — небольшой одноплатный компьютер с программой опроса модема и публикации измерений. Агент работает автономно: при потере связи он буферизует отчёты и отправляет их после восстановления, а его прошивка обновляется из панели в дальнейших версиях. Питание агент получает от бортовой сети тележки; для MVP допускается использование переносимых комплектов на аккумуляторах.

## 3.2. Сетевой уровень

Частная LTE-сеть обеспечивает тележкам устойчивую связь по всей территории. Ядро сети на открытом ПО (Magma AGW с Orchestrator либо альтернативный Open5GS) обслуживает SIM-карты тележек, ведёт их сессии и события смены соты. Для телеметрии используется брокер сообщений MQTT (Mosquitto или EMQX): агенты публикуют отчёты в топики вида telemetry/<идентификатор тележки>, серверная часть подписана на них. MQTT выбран потому, что рассчитан на множество слабых клиентов, поддерживает три уровня доставки (QoS), отложенную отправку при reconnect и последнюю сохранённую запись по топику; соединение защищается TLS и авторизацией по сертификатам или токенам.

## 3.3. Серверный уровень

Здесь работают три сервиса. Сервис приёма данных подписан на брокер, валидирует и нормализует измерения; движок позиционирования выполняет конвейер из главы 4 и публикует результат; API-шлюз обслуживает панель по REST (справочники, история, события) и вещает поток позиций по WebSocket. Хранение разделено по назначению: PostgreSQL с расширением PostGIS хранит справочники и геометрию площадок, TimescaleDB (расширение PostgreSQL) — временные ряды треков с автоматическим сжатием и устареванием, Redis — текущее состояние для быстрой отдачи в панель. Для MVP все сервисы разворачиваются на одном хосте в Docker Compose; разбиение на несколько машин отложено до production-этапа.

## 3.4. Уровень представления

Админ-панель — одностраничное приложение на React и TypeScript. Карта построена на Leaflet или MapLibre GL JS с тайлами OpenStreetMap; для закрытого контура тайлы размещаются на собственном сервере (см. п. 5.6). Экран панели содержит карту с маркерами станций и тележек, список объектов с фильтрами по статусам, карточку выбранной тележки (метод, точность, качество сигнала по станциям), журнал событий и форму управления станциями. Обновления приходят по WebSocket; REST используется для справочников и истории. Состояние клиентского приложения — TanStack Query для серверных данных и лёгкий стейт-менеджер для локальных настроек отображения.

## 3.5. Роль симулятора радиоканала

Движок позиционирования получает на вход только измерения (идентификаторы сот, уровни сигнала, Timing Advance) и не знает «истинных» координат тележек. Это позволяет запустить разработку с симулятором: он генерирует траектории тележек, переводит их в модельные уровни сигнала с реалистичным шумом и подаёт в движок по тому же протоколу, что и реальные агенты. Симулятор даёт управляемую среду для отладки алгоритмов и демо для заказчика до появления радиочасти, а затем отключается без какого-либо изменения кода панели и движка. Для проверки корректности вычислений симулятор дополнительно отдаёт истинные координаты, которые в панели включаются отдельным режимом разработчика для сравнения с оценкой.

# 4. Конвейер позиционирования

Конвейер выполняется движком для каждого отчёта тележки и состоит из трёх фаз: подготовка измерений, вычисление позиции, сглаживание и публикация (рисунок 2). Такое деление фиксирует ответственность модулей и упрощает тестирование: каждая фаза проверяется отдельно на эталонных наборах данных. Полный проход конвейера занимает миллисекунды, поэтому задержка отображения определяется в первую очередь частотой отчётов агентов (около 1 Гц), а не вычислениями.

Рисунок 2 — Конвейер вычисления позиции тележки

## 4.1. Подготовка измерений

На входе конвейера — поток отчётов, где каждый отчёт содержит идентификатор тележки, список видимых сот с уровнями сигнала и, при наличии, Timing Advance. Медианный фильтр по скользящему окну подавляет одиночные всплески от отражений и кратковременных замираний; отчёты с пропусками ключевых полей отбраковываются и попадают в журнал для диагностики. Затем измерения сопоставляются со справочником станций и переводятся из географических координат WGS-84 в локальную систему в метрах (проекция «восток–север» от центра площадки), в которой и работают все вычисления.

## 4.2. Вычисление и сглаживание

Оценки расстояний получаются инверсией модели затухания с калиброванными константами площадки; далее решается задача наименьших квадратов методом Гаусса–Ньютона с весами по качеству сигнала. Если станций три и более, результат считается основным методом; при двух станциях используется резервный путь по Timing Advance, при одной — привязка к соте; использованный метод всегда передаётся на карту. Фильтр Калмана с моделью постоянной скорости объединяет новое измерение с накопленной оценкой: тележка не может «телепортироваться», поэтому дрожание исчезает, а движение остаётся плавным. Финальная оценка точности (радиус неопределённости) вычисляется по остаткам решения и геометрии станций и выводится рядом с маркером.

## 4.3. Калибровка на площадке

Калибровка — обязательный этап перед пилотом, без неё точность непредсказуема. Процедура проста: на 10–20 эталонных точках площадки (входы в цеха, проходы, зоны склада) фиксируются реальные координаты и снимается статистика сигнала от каждой станции; по этим данным оцениваются константы модели затухания отдельно для открытых зон и помещений. Замеры повторяются при существенных изменениях застройки или после переноса станций. Калибровочные данные хранятся в справочнике станций и используются всеми экземплярами движка, что делает результат воспроизводимым.

# 5. Технологический стек и обоснование выбора

Критерии отбора технологий: открытая лицензия без ограничений для коммерческого использования, самостоятельное развёртывание без внешних зависимостей, активное сообщество и совместимость с навыками команды (React/TypeScript). Итоговый стек сведён в таблицу 2, ниже — обоснование ключевых решений и честная оценка рисков по ядру сети.

Таблица 2 — Технологический стек MVP

| Слой | Технология | Лицензия | Назначение и обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Ядро сети | Magma (AGW + Orchestrator); альтернатива — Open5GS | Открытая (LF-проект); AGPL/ LGPL у Open5GS | Частная LTE-сеть: SIM, сессии, события UE; ядро заменяемо адаптером |
| Радиочасть | Коммерческие малые соты (eNodeB) либо SDR + srsRAN | По оборудованию; srsRAN — открытая | Базовые станции с известными координатами; для стенда SDR дешевле |
| Телеметрия | MQTT: Mosquitto или EMQX | EPL/EDL; Apache 2.0 у EMQX | Транспорт измерений от агентов; QoS, ретеншн, TLS |
| Сервер | Node.js + TypeScript (Fastify/NestJS) | MIT | Единый язык с фронтом; REST + WebSocket в одном сервисе |
| Движок | TypeScript; numpy — на этапе прототипа алгоритмов | MIT / BSD | Мультилатерация и фильтр Калмана; чистые функции, легко тестировать |
| Хранение | PostgreSQL + PostGIS + TimescaleDB; Redis | PostgreSQL; Timescale: TSL/APACHE; Redis: RSALv2/SSPLv1 | Геоданные, временные ряды треков, кэш текущего состояния |
| Фронтенд | React 18 + TypeScript, Vite, TanStack Query | MIT | Требование задачи; зрелая экосистема, скорость разработки |
| Карта | Leaflet или MapLibre GL JS | BSD-2 / BSD-3 | Открытые библиотеки карт; выбор — см. п. 5.5 |
| Тайлы | OpenStreetMap (демо) или самохостинг тайлов | ODbL (данные) | В закрытом контуре — собственный сервер тайлов, п. 5.6 |
| Инфраструктура | Docker Compose, Caddy/Nginx, Grafana + Prometheus | Apache/MIT | Развёртывание одним стеком, базовый мониторинг |

## 5.1. Ядро частной сети: Magma и альтернативы

Magma — открытая распределённая архитектура ядра мобильной сети, развивавшаяся компанией Meta и переданная под крыло Linux Foundation. Она включает Access Gateway (AGW) — шлюз, обслуживающий абонентов на площадке, и Orchestrator с REST/gRPC API и веб-интерфейсом NMS для управления абонентами, станциями и политиками. Для нашей задачи ценны: управление SIM-подписчиками, события attach/detach и смены соты, а также программные интерфейсы, из которых система получает привязку «тележка — сота». Вместе с тем после снижения участия Meta темп проекта существенно замедлился, и это нужно учитывать как организационный риск: перед стартом стоит проверить текущую активность ветки и наличие maintainer-поддержки у нужных компонентов.

Практичная стратегия — пилотировать Magma по его лабораторным руководствам и параллельно держать проверенный запасной путь: Open5GS — активно развиваемое открытое ядро 4G/5G, хорошо документированное и часто используемое вместе с srsRAN. Благодаря адаптеру (глава 6) замена ядра не затрагивает движок позиционирования и панель: меняется только источник событий и справочников сети. Окончательный выбор ядра рекомендуется делать по результатам стенда этапа 2 дорожной карты, а не заранее на бумаге.

## 5.2. Радиочасть: готовые станции против SDR

Есть два пути получить базовые станции. Коммерческие малые соты (например, для частных LTE-сетей) проще в эксплуатации и надёжнее, но стоят заметно дороже и могут быть привязаны к вендорской экосистеме. Программная радиочасть (SDR-приёмопередатчики, например USRP, с открытым стеком srsRAN или OpenAirInterface) дешевле на этапе стенда и полностью открыта, но требует больше инженерного внимания к настройке. Для MVP разумно: стенд из 2–3 SDR-станций для отработки позиционирования, а к пилоту — решение по оборудованию с учётом бюджета и требований к надёжности. Важно, что на точность позиционирования влияет в первую очередь расстановка станций и калибровка, а не конкретный вендор радиочасти.

## 5.3. Почему MQTT

Измерения — это поток небольших частых сообщений от десятков устройств с нестабильной связью, и MQTT создан именно под такой профиль. Уровень QoS 1 гарантирует доставку хотя бы один раз, режим последней записи (retained message) даёт новому подписчику мгновенный снимок, а Last Will оповещает систему о «зависшем» агенте. Брокер отделяет производителей данных от потребителей: можно подключить движок позиционирования, сервис записи в базу и отладочный слушатель одновременно, не трогая агентов. Прямые HTTP-запросы агентов остались бы простым вариантом, но проигрывают по экономии трафика, ретраям и наблюдаемости.

## 5.4. Backend и хранение данных

Node.js с TypeScript выбран, чтобы команда React обслуживала и серверную часть, и чтобы типы DTO разделялись между фронтом и бэкендом через общие пакеты. PostgreSQL c PostGIS закрывает и справочники, и геометрию: запросы «тележки в зоне», «расстояние до станции» и будущие геозоны делаются штатными средствами. Треки — это временные ряды, объём которых растёт линейно (около 86 тысяч точек в сутки на 100 тележек при частоте 1 Гц), поэтому для таблицы позиций используется TimescaleDB: автоматическая партиция по времени, сжатие и политика удержания (например, 90 дней подробных треков). Redis держит текущее состояние объектов для мгновенной отдачи при открытии панели и для broadcast по WebSocket, не нагружая основной кластер БД.

## 5.5. Картовая библиотека: Leaflet против MapLibre

Leaflet — лёгкая библиотека растровых карт с огромной экосистемой плагинов; для задачи «маркеры, круги точности, полилинии треков» её более чем достаточно, а порог входа минимальный. MapLibre GL JS — преемник векторного движка Mapbox GL: плавные анимации, стилизация карты по слою, 3D; это лучший выбор, если потребуется стилизованная векторная карта площадки или самохостинг векторных тайлов. Для MVP рекомендуется начать с Leaflet и react-leaflet (быстрее собрать экран), оставив возможность перейти на MapLibre, так как слой карты в панели изолирован за одним компонентом. Реалтайм-слой панели строится на WebSocket (нативный протокол или socket.io) с автоматическим переподключением; REST-запросы — через TanStack Query с кэшированием и повторными попытками.

## 5.6. Тайлы карты в закрытом контуре

Тайлы OpenStreetMap с публичного сервера удобны на этапе разработки, но производственный контур предприятия может быть изолирован от интернета, и тогда карта должна работать изнутри. Решение — собственный сервер тайлов: TileServer GL или аналогичный контейнер отдаёт растровые или векторные тайлы из открытых данных (например, заранее выгруженного регионального набора OpenMapTiles или файла Protomaps). Для площадки достаточно выгрузить один регион — объём файла измеряется гигабайтами, а не терабайтами. Данные OpenStreetMap распространяются по лицензии ODbL с указанием источника; условие легко соблюдается подписью на карте. Альтернатива для MVP — вообще без подложки: схема площадки (план в PNG/SVG или векторные контуры зданий) как слой поверх пустого фона; часто это даже нагляднее для диспетчера цеха.

# 6. Интеграция с ядром сети Magma

## 6.1. Что система берёт из Magma

Magma закрывает в MVP три задачи: обслуживает SIM-подписчиков тележек (аутентификация, сессии, трафик), ведёт факт привязки абонента к соте и отдаёт административные интерфейсы. События подключения и смены соты поступают от Access Gateway (событийный сервис eventd), а управление подписчиками и станциями выполняется через REST/gRPC API Orchestrator с веб-интерфейсом NMS. Справочник базовых станций в нашей системе синхронизируется с перечнем eNodeB в Orchestrator, чтобы исключить расхождения между сетью и картой. Существенно, что уровни сигнала по соседним сотам ядро само по себе не отдаёт — эти измерения собирает бортовой агент с модема (п. 2.4), а события ядра служат authoritative-источником факта «тележка в сети и в такой-то соте».

## 6.2. Адаптер источника данных

Стык между «радиомиром» и системой описан узким контрактом адаптера MagmaAdapter с двумя реализациями. Реализация-симулятор генерирует измерения по модельным траекториям (этап разработки и демо); реализация MagmaSource читает события AGW и API Orchestrator и принимает поток MQTT-отчётов от реальных агентов. Контракт измерения фиксирует поля: идентификатор тележки (IMSI или серийный код), отметка времени, идентификатор обслуживающей соты, список видимых сот с RSRP/RSRQ, при наличии — Timing Advance. Движок позиционирования и панель зависят только от этого контракта, поэтому замена симулятора на реальную сеть или смена ядра на Open5GS не меняет ни вычислений, ни интерфейсов. Тот же контракт делает реалистичным тестирование: симулятор воспроизводит и штатные сценарии, и деградации (затухание сигнала, отказ станции, пропадание связи тележки).

## 6.3. План замены симулятора на реальную сеть

Переход выполняется тремя независимыми включениями, каждое из которых проверяется отдельно. Сначала к брокеру подключается реальный агент на одной тележке: панель должна показать её настоящие измерения и оценку позиции при работающем симуляторе остальных объектов. Затем включается событийный поток ядра: статусы «в сети/вне сети» и смена соты сверяются с реальностью на стенде. Наконец, симулятор отключается полностью, и площадка переходит в режим стенда этапа 2 дорожной карты, где фиксируется фактическая точность. Если на каком-то шаге ядро Magma не даст ожидаемых данных или потребует непропорциональных усилий, адаптер переключается на Open5GS с тем же контрактом — ход проекта не зависит от судьбы одного проекта.

# 7. Модель данных и программные интерфейсы

## 7.1. Основные сущности

Модель данных минимальна, но закрывает и мониторинг, и будущие расширения (геозоны, алерты). Перечень сущностей приведён в таблице 3; все координаты хранятся в WGS-84, а геоиндексы (GiST) обеспечивают быстрые территориальные запросы.

Таблица 3 — Основные сущности базы данных

| Сущность | Ключевые поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| station (базовая станция) | id, название, широта/долгота, высота антенны, статус, параметры калибровки | Справочник станций с точно известными координатами |
| cart (тележка) | id, код, наименование, тип, статус связи, примечание | Реестр наблюдаемых объектов |
| measurement (измерение) | id, cart_id, ts, serving_cell, массив сот с RSRP/RSRQ, TA | Сырой поток радиоизмерений (краткосрочное удержание, отладка) |
| position (позиция) | id, cart_id, ts, гео-точка, точность (м), метод, скорость, направление | Трек тележки — временной ряд TimescaleDB |
| geofence (геозона) | id, название, полигон (PostGIS), тип зоны | Зоны площадки для фильтрации и будущих алертов |
| event (событие) | id, ts, объект, тип, уровень, текст | Журнал событий панели: связь, точность, смена метода, зоны |

## 7.2. REST API

API спроектирован вокруг ресурсов панели; все ответы — JSON. Ниже перечислены основные операции MVP; аутентификация — токен сессии, роли «администратор» и «наблюдатель».

Таблица 4 — Основные операции REST API

| Метод и путь | Назначение |
| --- | --- |
| GET /api/carts | Текущий список тележек с последней позицией, точностью, методом и статусом связи |
| GET /api/carts/{id}/track?from=&to= | Трек тележки за период из TimescaleDB (полилиния и точки с точностью) |
| GET /api/stations | Справочник базовых станций для карты и форм |
| POST /api/stations | Добавление станции (координаты, название, параметры калибровки) |
| PATCH /api/stations/{id} | Правка станции: позиция, название, статус обслуживания |
| DELETE /api/stations/{id} | Исключение станции из справочника (с защитой, если она активна в сети) |
| GET /api/events?limit= | Лента событий для журнала панели |
| POST /api/telemetry/report | HTTP-альтернатива MQTT для приёма отчётов агентов (используется при отладке) |

## 7.3. События в реальном времени

Канал WebSocket вещает состояние в реальном времени и не требует опроса со стороны клиента. Основные типы сообщений: обновление позиции тележки (координата, точность, метод, скорость, направление), изменение статуса связи, новое событие журнала, изменение справочника станций (чтобы открытые панели синхронизировались). При разрыве соединения клиент переподключается автоматически и восстанавливает срез состояния обычным REST-запросом, после чего продолжает поток. Частота обновлений на клиент — до одного раза в секунду на объект; при большом числе объектов панель объединяет обновления в батчи по 250 мс, чтобы карта оставалась отзывчивой.

# 8. Дорожная карта реализации MVP

План построен по принципу «сначала работающая петля, затем реальность»: панель и движок отлаживаются на симуляторе, радиочасть подключается поэтапно, и каждый этап заканчивается проверяемым артефактом. Ориентировочная длительность — 6–8 недель при команде из двух-трёх разработчиков; этапы 1–2 частично параллелятся с подготовкой радиостенда.

Таблица 5 — Этапы реализации MVP

| Этап | Содержание работ | Результат этапа | Ориентир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Каркас и симулятор | Схема БД, сервисы приёма и движка, API, панель: карта, список, карточка тележки; симулятор радиоканала | Демо: тележки движутся по карте, позиции вычисляются по «измерениям», видны круги точности и треки | 1–2 недели |
| 2. Радиостенд | 2–3 станции (SDR/малые соты), один агент на тележке, приём измерений, калибровка модели затухания | Реальная тележка отображается по станциям; замерена точность на стенде | 2 недели |
| 3. Ядро сети и телеметрия | Развёртывание Magma (или Open5GS), SIM тележек, события UE, MQTT в производственном контуре | Несколько тележек работают в сети, панель видит их без симулятора | 2 недели |
| 4. История и события | Треки за период, журнал событий, управление станциями, доработка UX по обратной связи | Полный функционал MVP из п. 1.2 | 1 неделя |
| 5. Пилот и замер точности | Пилот на территории, протокол замеров точности, отчёт и решение о пути к production | Зафиксированная фактическая точность; решение по ядру и оборудованию | 1 неделя |

Критерий перехода между этапами — работающий артефакт, а не процент задач в трекере: демо этапа 1 показывает петлю «измерение — позиция — карта», этап 2 добавляет реальный радиоканал, этап 3 — настоящую сеть. Такой порядок снижает главный интеграционный риск: к моменту появления реальных измерений весь конвейер и панель уже обкатаны на сотнях часов симулятора. Параллельно с этапами 1–3 рекомендуется вести журнал инженерных решений (ADR), чтобы выбор ядра, частотного плана и оборудования был обоснованным и переносимым.

# 9. Риски и меры реагирования

Наиболее значимые риски MVP сведены в таблицу 6. Для каждого указана мера, встроенная в архитектуру, либо план «Б», не требующий переделки системы.

Таблица 6 — Реестр ключевых рисков

| Риск | Влияние | Мера реагирования |
| --- | --- | --- |
| Точность ниже ожиданий в цехах: многолучёвость, экранирование металлом | Позиция «плывёт», доверие диспетчеров падает | Калибровка по зонам (открытые/помещения), плотнее расставить станции, сглаживание Калмана; при недостаточности — пилот UWB как надстройка |
| Проект Magma недостаточно активен или требует непропорциональных усилий | Затягивается этап 3, риск блокировки | Адаптер источника данных: переключение на Open5GS + srsRAN с тем же контрактом измерений; решение принимается по итогам стенда |
| Сложность первого развёртывания частной LTE | Недели инженерных работ до первого соединения | Начать со стенда SDR по quickstart-руководствам; для пилота рассмотреть аренду/покупку готовых малых сот |
| Дрожание и скачки оценок на карте | Наглядно некрасиво, жалобы пользователей | Фильтр Калмана, батчинг обновлений на клиенте, отображение круга неопределённости вместо «ложной точности» |
| Закрытый контур: внешние тайлы карт недоступны | Панель без подложки в production | Самохостинг тайлов региона (TileServer GL/Protomaps) или схема площадки как подложка |
| Потеря телеметрии от агентов | Объекты «замирают» на карте | QoS 1 и буферизация на агенте, Last Will в MQTT, событие «нет связи» и соответствующий статус маркера |

Ключевое свойство архитектуры — риски точности и ядра сети локализованы: они не касаются панели, хранилища и конвейера данных. Это позволяет параллельно двигаться по интерфейсу и данным, пока решаются радиотехнические вопросы, и делать честный вывод о целесообразности production-этапа по протоколу замеров этапа 5. Если замеры покажут недостаточную точность для бизнес-задачи, инвестиции в открытый стек не пропадают: смена технологии позиционирования на UWB меняет источник измерений, но сохраняет конвейер, хранение и панель.

# 10. План изучения технологий

Порядок изучения совпадает с порядком реализации: каждая тема закрепляется артефактом в репозитории MVP (прототип, скрипт, заметка), а не чтением «в стол». Таблица 7 задаёт темы, ориентировочные материалы и ожидаемый результат по каждой; оценка — 1–1,5 недели совместного изучения с работой над этапом.

Таблица 7 — Программа изучения по темам

| Тема | Что освоить | Материалы (открытые) | Артефакт-результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиопозиционирование | Модель затухания, мультилатерация, МНК/Гаусс–Ньютон, GDOP | Обзорные материалы по запросу «RSSI-based localization»; статьи Википедии «Trilateration», «Multilateration»; лабораторная работа на своих симуляторных данных | Скрипт-прототип: из смоделированных RSSI — координата и оценка ошибки |
| Фильтр Калмана | Модель постоянной скорости, настойка ковариаций шума | R. Labbe, «Kalman and Bayesian Filters in Python» (бесплатная книга на GitHub) | 2D-фильтр поверх прототипа: устойчивый трек |
| Частная LTE и Magma | Архитектура EPC, роль AGW/Orchestrator, управление подписчиками, события | Официальная документация Magma (magmacore.org), лабораторные руководства проекта | Развёрнутый лабораторный стенд, пробная SIM в сети |
| Альтернативное ядро | Open5GS: установка, WebUI, регистрация абонентов; связка с srsRAN | Документация open5gs.org, quickstart srsran.org | Тот же сценарий стенда на Open5GS — для сравнения |
| Измерения модемов | AT/QMI: опрос обслуживающей и соседних сот (RSRP/RSRQ, TA) | Руководства по AT-командам Quectel/SIMCom (например, AT+QENG) | Агент-демо: опрос модема раз в секунду и публикация в MQTT |
| Карты и тайлы | Leaflet/react-leaflet: маркеры, круги, полилинии; MapLibre как векторный вариант; самохостинг тайлов | leafletjs.com, react-leaflet.dev, maplibre.org; документация TileServer GL / Protomaps | Компонент карты панели с кругами точности и треками |
| Реалтайм-стек | WebSocket и переподключение, socket.io, TanStack Query, основы MQTT | MDN WebSocket, документация socket.io, TanStack Query, mosquitto.org / EMQX | Поток позиций в панели без опроса, корректный reconnect |
| Геоданные | PostGIS: типы, индексы, территориальные запросы; TimescaleDB: гипертаблицы, сжатие, retention | Официальные руководства postgis.net и docs.timescale.com | Схема БД MVP с миграцией и примерами запросов треков |

Рекомендуемая тактика — «спаренные сессии»: один участник глубоко разбирается в радиочасти и ядре сети, второй — в движке и данных, а карта и реалтайм изучаются вдвоём, так как они ближе к ежедневной разработке. Каждый артефакт кладётся в отдельный каталог репозитория с короткой заметкой о выводах; к концу программы из этих артефактов собирается скелет этапов 1–2 дорожной карты. Отдельно стоит заранее прочитать обсуждения и changelog проекта Magma за последний год — это даст трезвое представление о его текущей активности до вложения сил в стенд.

# 11. Заключение и рекомендации

Предложенная архитектура решает задачу мониторинга тележек без GPS и без проприетарных сервисов: частная LTE-сеть на открытом ядре даёт связь и привязку к соте, измерения модемов — материал для мультилатерации, а панель на React с открытыми картами — привычный диспетчерский интерфейс. Все основные риски сосредоточены в двух точках — фактическая точность позиционирования на площадке и жизнеспособность выбранного ядра сети, и обе точки закрываются экспериментально на этапах 2–5 дорожной карты, а не предположениями. Изоляция движка позиционирования за контрактом адаптера гарантирует, что любые замены (Magma на Open5GS, радиосеть на UWB) не затронут уже сделанную работу по панели и данным.

Рекомендуется согласовать с заказчиком три вещи до старта: критерии точности, при которых MVP считается успешным (например, «не хуже 30 метров на 80 % замеров открытых зон»); наличие и статус SIM-карт и радиочастотного решения для площадки; состав экранов MVP по перечню п. 1.2, чтобы не расширять объём в процессе. После этого можно немедленно начинать этап 1 — он не зависит от радиочасти и даст работающее демо в первые две недели.